# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Δρ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

##### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

1. Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα με JK flip flop

Ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα (ΣΑΚ) έχει:

- μία είσοδο x

- δύο JK flip flop A και B με συναρτήσεις εισόδου:

JA=Σ(2) με d=Σ(4,5,6,7)

KA=Σ(7) με d=Σ(0,1,2,3) για το A JK flip flop

και

JB=Σ(1,5) με d=Σ(2,3,6,7)

KB=Σ(2,7) με d=Σ(0,1,4,5) για το B JK flip flop

Να συμπληρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του ΣΑΚ.

| Παρούσα κατάσταση |  | Είσοδος ΣΑΚ | Επόμενη κατάσταση |  | Είσοδοι flip flop |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | x | A | B | JA | KA | JB | KB |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Να εκφράσετε τις εισόδους των JK flip flop συναρτήσει της παρούσας κατάστασης Α και Β και της εισόδου x του ΣΑΚ.

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα.

2. Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα με T flip flop

Ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα (ΣΑΚ) έχει:

- μία είσοδο x

- δύο T flip flop A και B με συναρτήσεις εισόδου:

TA=Σ(3,5) για το A T flip flop

και

TB=Σ(1,7) για το B T flip flop

Να συμπληρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του ΣΑΚ.

| Παρούσα κατάσταση |  | Είσοδος ΣΑΚ | Επόμενη κατάσταση |  | Είσοδοι flip flop |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | x | A | B | TA | TB |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Να εκφράσετε τις εισόδους των T flip flop συναρτήσει της παρούσας κατάστασης Α και Β και της εισόδου x του ΣΑΚ.

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα.

3. Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα με D flip flop

Ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα (ΣΑΚ) έχει:

- μία είσοδο x

- δύο D flip-flops A και B με συναρτήσεις εισόδου:

DA=(A+B)x για το A D flip flop

και

DB=A'x για το B D flip flop

και

- μία έξοδο y με συνάρτηση εξόδου:

y=(A+B)x'

Να συμπληρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του ΣΑΚ.

| Παρούσα κατάσταση |  | Είσοδος ΣΑΚ | Επόμενη κατάσταση |  | Είσοδοι flip flops |  | Έξοδος ΣΑΚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | x | A | B | DA | DB | y |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Να εκφράσετε την έξοδο y του ΣΑΚ και τις εισόδους των D flip flop συναρτήσει της παρούσας κατάστασης Α και Β και της εισόδου x του ΣΑΚ.

Να σχεδιάσετε το Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα.

4. Κύκλωμα με flip flop

Να απλοποιήσετε την παρακάτω συνάρτηση Boole τεσσάρων μεταβλητών:

F(A,B,C,D)=Σ(0,2,3,7,8,10,11,12,13,14,15)

- Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε συνδυαστικό κύκλωμα για την απλοποιημένη συνάρτηση, η έξοδος του οποίου να περνάει από κατάλληλο flip flop (JK ή D ή Τ) και είναι αντιληπτή μετά από ένα παλμό του ρολογιού.

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.

5. Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα

Σε ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα υπάρχουν δύο D flip flop και δύο πολυπλέκτες 4x1. Η έξοδος κάθε πολυπλέκτη τροφοδοτεί την εισόδο ενός flip flop. Οι έξοδοι A και B των flip flop τροφοδοτούν τις επιλογές των πολυπλεκτών. Το κύκλωμα έχει μία είσοδο x που τροφοδοτεί τις εισόδους των πολυπλεκτών. Το διάγραμμα καταστάσεων του κυκλώματος είναι το ακόλουθο:

Να καταστρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του κυκλώματος.

Να βρεθούν οι συναρτήσεις εισόδων των δύο D flip flop.

Να βρεθούν οι είσοδοι των δύο πολυπλεκτών.

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.

6. Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα και Πλήρης Αθροιστής

Ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα αποτελείται από έναν Πλήρη Αθροιστή και ένα D flip flop. Το κύκλωμα έχει δύο εισόδους x και y που τροφοδοτούν τις δύο εισόδους του Πλήρη Αθροιστή που προστίθενται. Το κύκλωμα έχει μία έξοδο που είναι η έξοδος άθροισης (S) του Πλήρη Αθροιστή. Η έξοδος κρατουμένου (C) του Πλήρη Αθροιστή τροφοδοτεί την είσοδο D του D flip flop. Η έξοδος Q του D flip flop τροφοδοτεί την είσοδο κρατουμένου z του Πλήρη Αθροιστή.

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα καταστάσεων.

7. Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα και Πολυπλέκτης

Ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα αποτελείται από έναν Πολυπλέκτη 2x1, μία πύλη NOT και ένα D flip flop. Το κύκλωμα έχει μία είσοδο x που τροφοδοτεί τις ειδόδους του Πολυπλέκτη χρησιμοποιώντας την πύλη NOT: I0=x και I1=x’. Η έξοδος του Πολυπλέκτη τροφοδοτεί την είσοδο D του D flip flop. Η έξοδος Q’ του D flip flop τροφοδοτεί την επιλογή S του Πολυπλέκτη. Το κύκλωμα έχει μία έξοδο που τροφοδοτείται από την έξοδο Q του D flip flop.

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα καταστάσεων.

8. Αναγνώριση προτύπου 11 με αναγνώριση επικαλυπτόμενων ακολουθιών

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε ένα κύκλωμα που αναγνωρίζει το πρότυπο 11 στην είσοδό του ανάβοντας έναν ενδείκτη εξόδου (led).

Αναγνωρίζονται και οι επικαλυπτόμενες ακολουθίες εισόδου.

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα καταστάσεων.

Να κατασκευάσετε τον πίνακα καταστάσεων.

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.

Να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώματος με το παράδειγμα αναγνώρισης.

| Είσοδος | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έξοδος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Αναγνώριση προτύπου 11 χωρίς αναγνώριση επικαλυπτόμενων ακολουθιών

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε ένα κύκλωμα που αναγνωρίζει το πρότυπο 11 στην είσοδό του ανάβοντας έναν ενδείκτη εξόδου (led).

Δεν αναγνωρίζονται και οι επικαλυπτόμενες ακολουθίες εισόδου.

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα καταστάσεων.

Να κατασκευάσετε τον πίνακα καταστάσεων.

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.

Να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώματος με το παράδειγμα αναγνώρισης.

| Είσοδος | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έξοδος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Αναγνώριση προτύπου

Δίνεται το διάγραμμα καταστάσεων.

Να ελέγξετε τη λειτουργία του κυκλώματος με το παράδειγμα αναγνώρισης.

| Είσοδος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατάσταση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έξοδος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ποια Αναγνώριση προτύπου κάνει το κύκλωμα;